ＤＭＶ活用による地方鉄道再生及びＬＲＴ実現（総論）
平成17年11月11日

１．地方鉄道及びＬＲＴ（次世代型路面電車）の現況
　(1) 全国200余りのＪＲローカル線・三セク鉄道・地方民鉄の多くが、赤字経営で存亡の危機

　(2) 全国で50余りのＬＲＴ構想があるが、採算性がネックで具体化せず

　(3) 緊縮財政の中、一部受益者のための税金投入による地方鉄道の存続やＬＲＴの実現は困難

　(4) 構造改革・小さな政府が時代の潮流であり、民主導による鉄道活性化が期待される

２．ＤＭＶの特徴
　(1) ＪＲ北海道が開発し、線路と道路のどちらも走行でき、その切替えは短時間でスムーズ

　(2) 約500万円のマイクロバスを改造し低価格、1両当り着席18名＋立席10名＝28名定員

　(3) 加速度3.0km/h/s、減速度5.5km/h/sと従来の鉄軌道車両より高性能、最高速度も遜色なし

　(4) 走行安全性・乗り心地とも良好、勾配走行性能も従来車両より上、曲線はＲ100まで走行可

　(5) 運転操縦、特にブレーキ操作が簡易

　(6) 線路走行では走行抵抗が小さく低燃費で、バス・マイカーより環境負荷は小さい

３．ＤＭＶの技術開発・実用化状況
　(1) 1両単体としては既に実用段階、2両併結して総括制御できるものの走行試験も実施

　(2) ＪＲ北海道は平成18年度中の営業開始を目指し、研究ＷＧにて安全運行の基準を策定中

　(3) 軽量のための軌道回路の使用困難性に備え、ＧＰＳ活用の信号保安システムを同時開発中

　(4) ＬＲＴでの使用には、Ｒ100未満の急曲線走行を可とする技術開発を要す
　(5) 環境負荷をより小さくするため、将来はハイブリッド車やバッテリー車の開発が望まれる

４．地方鉄道の再生及びＬＲＴの実現に資するＤＭＶの強味
　(1) 従来の鉄道・軌道車両と比較した圧倒的な低価格・高性能

　(2) 線路外の大規模施設等への直接アクセス

　(3) 運転操縦が簡易なことによる乗務員免許取得の容易化（国交省令の改正要す）

　(4) 主方向は線路、従方向は道路とし、単線区間で行違い設備を増設せず高頻度運転も可能

　(5) ＤＭＶは、「鉄道事業は黒字経営できない」という従来の常識を覆し、鉄道の歴史を変え得る

５．地方鉄道及びＬＲＴにおけるＤＭＶの活用
　(1) 多くの路線が「利用減→経費節減→利便性向上せず→利用減」の悪循環で、年々利用減

　(2) 並行道路が渋滞しながら鉄道が低頻度運転等、有効活用されていない線路が全国に多数あり
　(3) 多くのＬＲＴ構想で採算性試算がされているが、高コストで赤字見込みばかり

　(4) ＤＭＶは、車両購入費・保守費・運転士人件費（４．(3)が条件）を大幅低減できる

　(5) 低コストに利便性を大幅向上（増発、速達性、集客施設へ乗入れ）できる

　(6) 利用増・収益性向上の可能性充分あり、相当の路線で黒字経営可能に

　(7) 貨物は積換えロスが旅客より大きい分、トラックＤＭＶのニーズはより大きい

ＤＭＶ活用による地方鉄道再生及びＬＲＴ実現（検討例）
平成17年11月11日

11月29日一部修正(斜字の箇所)

１．岐阜路面電車の再生
　(1) ①揖斐線系統（新岐阜－黒野）と②美濃町線系統（新岐阜・徹明町－関）の２系統

　(2) 名鉄が経営し、利便性が低く利用者離れが続き赤字のため平成17年3月に廃止

　(3) 名鉄資産を買取り、利便性向上（ＪＲ岐阜駅乗入れ、増発、速達性）を基本に再生させたい

　(4) ①はa)岐阜－黒野の急行とb)岐阜－忠節の普通、②はc)岐阜－関を終日各10分ヘッドに

　(5) a)は片道29分で7編成、b)は片道12分で3編成、c)は片道40分で9編成を要す

　(6) ①②とも朝ラッシュに約1000人/ｈの需要を見込め、最大でa)4両、b)2両、c)6両編成

　(7) 所要車両数は線路内のみで、最大4×7 ＋ 2×3 ＋ 6×9 ＝ 88両

　(8) 線路外の学校・団地・病院・ＳＣ等への乗入れを考慮し、所要車両数は1.5倍強の約140両

２．池袋ＬＲＴの新設
　(1) 池袋東口の現存及び工事中の広幅員道路を活用し、池袋－雑司ケ谷を新設

　(2) 雑司ケ谷－早稲田の都電に乗入れると、池袋－早稲田2.9kmを直結

　(3) 現在までの検討では、利便性低く需要予測小さく、投資・運営費とも高額で赤字経営

　(4) 高い利便性（早稲田急行、所要4分で5分ヘッド）と低額経費を実現する民間経営としたい

　(5) 池袋－早稲田のa)急行とb)普通を終日各5分ヘッドとする

　(6) a)は片道4分で2編成、b)は片道8分で4編成を要す

　(7) 朝ラッシュにa)約2000人/ｈ、b)約1000人/ｈの需要を見込み、全てa)6両、b)4両編成

　(8) 所要車両数は線路内のみで、6×2 ＋ 4×4 ＝ 28両

　(9) 早稲田大学構内への乗入れを考慮し、所要車両数は1.5倍強の約50両

３．いすみ鉄道の経営改善
　(1) 千葉県外房の三セク鉄道で、利便性が低く利用者離れが続き赤字経営、基金から赤字補填

　(2) 発足時導入の気動車が間もなく更新時期で、従来車両を投入すると基金が枯渇し存亡の危機

　(3) 利便性向上（増発、速達性、集客施設乗入れ）を基本に経営改善させたい
　(4) 大原－大多喜は終日20分ヘッド、大多喜－上総中野は終日40分ヘッドに

　(5) 大原－上総中野は片道50分弱、大原－大多喜は片道30分弱で計4編成を要す
　(6) 朝ラッシュに約300人/ｈの需要を見込め、最大で4両編成
　(7) 所要車両数は線路内のみで、最大4×4 ＝ 16両

　(8) 線路外の学校・病院・町役場・商店街等への乗入れを考慮し、1.5倍強の約25両
添付資料２





取扱い注意








1/2

